| ` |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Экз. № 1 |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя ФГКУ «В/ч 71330» А.Л. Ширшин ____ _____________ 201_ г. |  |  | СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «САЙТЭК» Д.В. Краюшкин ____ _____________ 201_ г. |

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на опытно-конструкторскую работу

«Создание распределенной защищенной вычислительной системы»

(Шифр ОКР-2 – «Камертон»)

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ФГКУ «В/ч 43753» |  | Директор ФГУП «НИИ «Квант» |
|  | А.М. Ивашко | Г.С. Елизаров |
| ___ ___________ 201_ г. |  | ___ ___________ 2017г. |

# 1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР-2, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР-2

1.1 Наименование ОКР-2: «Создание распределенной защищенной вычислительной системы».

1.2 Шифр ОКР-2 – «Камертон».

1.3 Основанием для выполнения ОКР-2 является постановление Правительства Российской Федерации «О государственном оборонном заказе на 2019 год».

1.4 Заказчиком ОКР-2 «Камертон» является Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 71330» (далее по тексту – ФГКУ «В/ч 71330», Заказчик).

1.5 Головным исполнителем ОКР-2 «Камертон» является общество с ограниченной ответственностью «САЙТЭК», г. Москва (далее по тексту – ООО «САЙТЭК», Головной исполнитель).

1.6 Экспертная организация – Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 43753» (далее по тексту - ФГКУ «В/ч 43753»).

1.7 Срок выполнения ОКР-2 «Камертон»: с 1 апреля 2019 г. по 15 марта 2021 г.

# 2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР-2, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ

2.1 Целью выполнения ОКР-2 «Камертон» является разработка рабочей конструкторской документации литеры «И» (далее по тексту – РКД), создание и развертывание двух опытных образцов (далее по тексту – ОО) распределенной защищенной вычислительной системы на двух объектах Заказчика в г. Москве и их испытания.

2.2 Наименование изделий: ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И».

2.3 Индекс изделию не присваивается.

2.4 ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» предназначены для:

- ввода, обработки, хранения и обмена специальной информацией;

- интеграции с существующими сегментами защищенной вычислительной системы Заказчика.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

### 3.1 Состав изделий.

#### 3.1.1 Состав ОО «Камертон-Т».

##### 3.1.1.1 Транспортная среда (далее – ТС.1) должна включать:

а) соединительные кабели – 1 комплект.

##### 3.1.1.2 Вычислительная среда (далее – ВС.1) должна включать:

а) вычислительные узлы в комплектации 1 – 15 комплектов;

б) вычислительные узлы в комплектации 2 – 5 комплектов;

в) вычислительные узлы в комплектации 4 – 25 комплектов;

г) аппаратные устройства защиты по ПЭМИН – 1 комплект;

д) система хранения данных – 1 комплект;

е) источник бесперебойного питания (далее – ИБП) тип 1 – 2 штуки;

ж) сервер виртуализации – 4 комплекта;

з) файл-сервер в комплектации 1 – 2 комплекта;

и) широкоформатный цветной плоттер – 1 штука;

к) программно-аппаратный комплекс однонаправленной передачи     данных между разнокатегорийными сетями с серверами (далее -  ПАК «Шлюз») – 5 комплектов в составе:

- АК «Шлюз» - 1 штука;

- внешний сервер «Шлюз» – 1 комплект;

- внутренний сервер «Шлюз» – 1 комплект;

- ИБП для крепления в 19” стойку с комплектом крепежа с батареей емкостью не менее 1500 ВА – 1 штука;

- соединительные кабели – 1 комплект.

л) аппаратная компонента программно-аппаратного комплекса однонаправленной передачи данных между разнокатегорийными сетями (далее - АК «Шлюз») – 2 штуки;

м) средство однонаправленной передачи данных от USB-устройств на СВТ (далее – USB-шлюз) – 4 штуки;

н) телекоммуникационный шкаф – 1 комплект;

о) аппаратный калибратор цвета мониторов – 1 штука;

п) запасные части, инструменты и принадлежности (далее – ЗИП-О) – 1 комплект.

##### 3.1.1.3 Коммуникационная среда (далее – КС.1) должна включать:

а) преобразователи среды передачи данных – 1 комплект;

б) коммутатор сетевой тип 1 – 1 шт.;

в) коммутатор сетевой тип 2 – 2 шт.;

г) коммутатор сетевой тип 4 – 1 шт.;

д) трансиверы SFP тип 1 – 10 шт.;

е) трансиверы SFP тип 2 – 5 шт.;

ж) трансиверы SFP+ тип 1 – 16 шт.;

з) трансиверы SFP+ тип 2 – 5 шт.;

и) трансиверы SFP28 – 50 шт.;

к) трансиверы QSFP+ – 4 шт.;

л) трансиверы QSFP28 – 12 шт.;

м) кабели прямого подключения QSFP28 – 18 шт.;

н) кабели подключения тип 1 – 12 шт.;

о) переходник QSFP28 на SFP28 – 10 шт.;

п) кабели подключения QSFP+ на 4 SFP+ – 4 шт.

#### 3.1.1.4 Специальное программное обеспечение «Управляющий   комплекс ПАК «Шлюз» (далее – СПО УК Шлюз) – 1 комплект;

#### 3.1.1.5 Общесистемное программное обеспечение (далее – ОПО) – 1 комплект;

#### 3.1.1.6 Эксплуатационная документация (далее – ЭД) – 1 комплект.

#### 3.1.2 Состав ОО «Камертон-И».

##### 3.1.2.1 Транспортная среда (далее – ТС.2) должна включать:

а) соединительные кабели – 1 комплект;

б) cтруктурированная кабельная сеть (далее – СКС)  – 1 комплект;

в) кроссовые распределительные устройства – 1 комплект;

г) оптические   розетки  – 1 комплект (в соответствии  с   Приложением А).

##### 3.1.2.2 Вычислительная среда (далее – ВС.2) должна включать:

а) вычислительные узлы в комплектации 2 – 18 комплектов;

б) вычислительные узлы в комплектации 1 – 5 комплектов;

в) вычислительные узлы в комплектации 3 – 2 комплекта;

г) аппаратные устройства защиты по ПЭМИН – 1 комплект;

д) ИБП тип 2 – 1 штука;

е) файл-сервер в комплектации 2 – 1 комплект;

ж) USB-шлюз – 1 штука;

з) система поддержания климатических параметров – 1 комплект;

и) аппаратный калибратор цвета мониторов – 1 штука;

к) ЗИП-О – 1 комплект.

##### 3.1.2.3 Коммуникационная среда (далее – КС.2) должна включать:

а) преобразователи среды передачи данных – 1 комплект;

б) коммутатор сетевой тип 3 – 1 комплект;

в) трансиверы SFP+ тип 1 – 16 шт.;

г) трансиверы SFP тип 1 – 20 шт.;

д) кабели прямого подключения SFP+ – 2 шт.

#### 3.1.2.4 Специальное программное обеспечение контура лингвистической обработки (далее – СПО КЛО) – 1 комплект;

#### 3.1.2.5 Общесистемное программное обеспечение (далее – ОПО) – 1 комплект;

#### 3.1.2.6 ЭД – 1 комплект.

### 3.2 Требования назначения

#### 3.2.1 ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» предназначены для ввода, обработки, хранения и обмена специальной информацией с высоким уровнем надежности и безотказности функционирования.

##### 3.2.1.1 ОО «Камертон-Т» должен располагаться на объекте 1124. ОО «Камертон-И» - на объекте 1109.

##### 3.2.1.2 ТС.1 и ТС.2 предназначены для организации сетевого взаимодействия внутри вычислительной среды.

##### 3.2.1.2.1 Структура ТС.1 и ТС.2 уточняется Головным исполнителем по результатам проведения предварительных обследований и согласовывается Заказчиком согласно план-графику проведения ОКР-2. СКС ТС.1 создается на основе кабельной сети Заказчика.  Сметная документация на ТС.2 разрабатывается Головным исполнителем. Экспертиза сметной документации проводится силами Заказчика.

##### 3.2.1.2.2 ТС.1 должна обеспечивать подключение не менее 45 абонентов через имеющиеся абонентские линии от кроссовых распределительных устройств в телекоммуникационном шкафу до абонентских оптических розеток.

##### 3.2.1.2.3 ТС.2 должна обеспечивать подключение не менее 25 абонентов путем прокладки абонентских линий от кроссовых распределительных устройств в имеющемся телекоммуникационном шкафу до абонентских оптических розеток. Схема расположения абонентов приведена в Приложении А.

##### 3.2.1.2.4 В ТС.1 и ТС.2 должна быть обеспечена возможность соединения с имеющимися защищенными вычислительными системами Заказчика посредством активного оборудования, модулей преобразования среды, имеющегося у Заказчика шифроборудования и внутриобъектовых или внешних линий связи.

##### 3.2.1.3 ВС.1 и ВС.2 предназначены для обработки и хранения специальной информации и должна удовлетворять следующим требованиям:

а) вычислительные узлы и сервера должны быть обеспечены системой бесперебойного питания, обеспечивающей работу оборудования при отключении электропитания не менее 15 минут для вычислительных узлов и не менее 10 минут для серверного оборудования при 70% загрузке;

б) аппаратные устройства защиты по ПЭМИН – устройства типа «МАИС» или аналогичные. Количество и конкретные модели определяются по результатам предварительного обследования объекта с учетом ожидаемых зон ОТСС (совместно Заказчиком и Головным исполнителем) и данных о размере контролируемой зоны на объекте Заказчика (предоставляется Заказчиком в течение месяца после начала работы);

в) при комплектации оборудования ВС.1 и подготовки документации к ней необходимо исходить из планируемого переноса ВС.1 на строящийся объект 680-3 (г. Москва).

###### 3.2.1.3.1 Вычислительный узел в комплектации 1 должен иметь следующие характеристики:

а) процессор Intel Core i7 или i9 не ниже LGA2066 7 серии с тактовой частотой не ниже 3,5 ГГц и количеством ядер не менее шести;

б) видеокарта GeForce не ниже серии 2080;

в) оперативная память DDR4 не менее 64 Гбайт;

г) дисковая подсистема на основе SSD из двух дисков объемом не менее 512 Гбайт и 2 Тбайт соответственно;

д) монитор с размером панели не менее 27" типа AH-IPS с возможностью калибровки цвета;

е) оптическая сетевая карта 25 Гбит/c DualPort с интерфейсом SFP;

ж) устройство чтения и записи дисков DVD-RW;

з) клавиатура и оптическая мышь;

##### и) USB флеш-накопитель объемом не менее 64 Гбайт;

##### к) ИБП с батареей емкостью не менее 1500 ВА;

###### 3.2.1.3.2 Вычислительный узел в комплектации 2 должен быть выполнен в виде моноблока (вариант: монитор плюс компактный системный блок) и иметь следующие характеристики:

а) процессор Intel Core i7 не ниже 8 серии с тактовой частотой не ниже 3,2 ГГц и количеством ядер не менее шести;

б) оперативная память DDR4 не менее 16 Гбайт;

в) дисковая подсистема на основе SSD объемом не менее 512 Гбайт;

г) монитор 4К с размером панели не менее 27";

д) клавиатура и оптическая мышь;

##### е) USB флеш-накопитель объемом не менее 64 Гбайт;

##### ж) ИБП с батареей емкостью не менее 600ВА;

###### 3.2.1.3.3 Вычислительный узел в комплектации 3 должен иметь следующие характеристики:

а) процессор Intel Core i7 не ниже LGA2066 7 серии с тактовой частотой не ниже 3,5 ГГц и количеством ядер не менее шести;

б) оперативная память DDR4 не менее 128 Гбайт;

в) видеокарта GeForce не ниже серии 1050;

г) дисковая подсистема на основе SSD из двух дисков объемом не менее 512 Гбайт и 2 Тбайт соответственно;

д) монитор с размером панели не менее 27" типа AH-IPS с возможностью калибровки цвета;

е) оптическая сетевая карта 10 Гбит/c с интерфейсом SFP;

ж) устройство чтения и записи дисков DVD-RW;

з) клавиатура и оптическая мышь;

##### и) USB флеш-накопитель объемом не менее 64 Гбайт;

##### к) ИБП с батареей емкостью не менее 1500ВА;

###### 3.2.1.3.4. Вычислительный узел в комплектации 4 должен быть выполнен в виде компактного системного блока и иметь следующие характеристики:

а) процессор Intel Core i7 не ниже LGA1151-v2 8 серии с тактовой частотой не ниже 3,7 ГГц и количеством ядер не менее шести;

б) оперативная память DDR4 не менее 32 Гбайт;

в) дисковая подсистема на основе SSD из двух дисков объемом не менее 512 Гбайт и 2 Тбайт соответственно;

г) монитор с размером панели не менее 27" типа AH-IPS с возможностью калибровки цвета;

д) оптическая сетевая карта 25 Гбит/с DualPort с интерфейсом SFP;

е) устройство чтения и записи дисков DVD-RW;

ж) клавиатура и оптическая мышь;

##### з) USB флеш-накопитель объемом не менее 64 Гбайт;

##### и) ИБП с батареей емкостью не менее 1500ВА;

к) не менее 2х слотов PCIe x16 на материнской плате.

3.2.1.3.5 Файл-сервер в комплектации 1 должен иметь следующие характеристики:

а) корпус высотой 2U, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) не менее двух процессоров Intel Xeon Gold с тактовой частотой не ниже 3,4 ГГц и количеством ядер не менее шести;

г) оперативная память не менее 128 Гбайт DDR4;

д) контроллер HW RAID;

е) четыре накопителя SSD объемом не менее 480 Гбайт каждый;

ж) сетевой адаптер FC Dual Port 16Гбит/с с оптическими модулями MM и разъемами LC;

з) сетевой адаптер Ethernet Dual Port 100Гбит/с;

и) два блока питания мощностью не менее 1200 Вт каждый.

3.2.1.3.6 Файл-сервер в комплектации 2 должен иметь следующие характеристики:

а) корпус высотой 2U, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) не менее двух процессоров Intel Xeon Gold с тактовой частотой не ниже 3,4 ГГц и количеством ядер не менее шести;

г) оперативная память не менее 128 Гбайт DDR4;

д) контроллер HW RAID;

е) четыре накопителя SSD объемом не менее 480 Гбайт каждый;

ж) четыре накопителя SSD объемом не менее 1,9 Тбайт каждый;

з) оптическая сетевая карта 10 Гбит/с с интерфейсом SFP;

и) два блока питания мощностью не менее 1200 Вт каждый.

3.2.1.3.7 Сервер виртуализации должен иметь следующие характеристики:

а) корпус высотой 2U, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) не менее двух процессоров Intel Xeon Gold с тактовой частотой не ниже 3,2 ГГц и количеством ядер не менее двенадцати;

г) оперативная память не менее 512 Гбайт DDR4;

д) контроллер HW RAID;

е) четыре накопителя SSD объемом не менее 480 Гбайт каждый;

ж) сетевой адаптер FC Dual Port 16 Гбит/с с оптическими модулями MM и разъемами LC;

з) сетевой адаптер Ethernet Dual Port 100 Гбит/с;

и) два блока питания мощностью не менее 1200 Вт каждый.

##### 3.2.1.3.8 Система хранения данных должна быть «AllFlash», специально предназначенной для использования 12 Гбит/с SSD SAS дисков, и иметь следующие характеристики:

а) корпус высотой 2U, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) слоты для размещения не менее 26 накопителей формата 2,5” с возможностью «горячей» замены;

г) оперативная память не менее 64 Гбайт;

д) два SAS контроллера дисковой подсистемы;

е) 8 портов FC 16 Гбит/с с оптическими модулями MM и разъемами LC;

ж) два блока питания мощностью не менее 770 Вт каждый;

з) комплект из 20 SAS 12 Гбит/с SSD накопителей размером 2,5”, объемом не менее 1,6 Тбайта, DWPD не менее 3, обеспечивающий не  менее 265000 циклов чтения/записи (Mixed Random Read/Write max IOPS 70%R/30%W, 4KiB) каждый и 10 SAS 12 Гбит/с SSD накопителей размером 2,5”, объемом не менее 1,9 Тбайта, DWPD не менее 1, обеспечивающий не  менее 90000  циклов чтения/записи (Mixed Random Read/Write max IOPS 70%R/30%W, 4KiB) каждый;

и) иметь специальное ПО для работы с SSD накопителями.

###### 3.2.1.3.9 ИБП тип 1 должен иметь следующие характеристики:

а) корпус, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) емкостные параметры батареи не менее 8000 ВА;

г) наличие модуля сетевого управления, позволяющего отслеживать параметры работы ИБП тип 1 по сети с использованием сетевого интерфейса стандарта Fast Ethernet/Gigabit Ethernet;

г) вертикальный блок розеток на 20 подключений (PDU);

д) 10 кабелей питания типа IEC 320 C13 - IEC 320 C14.

###### 3.2.1.3.10 ИБП тип 2 должен иметь следующие характеристики:

а) корпус, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) емкостные параметры батареи не менее 3000 ВА;

г) наличие модуля сетевого управления, позволяющего отслеживать параметры работы ИБП тип 2 по сети с использованием сетевого интерфейса стандарта Fast Ethernet/Gigabit Ethernet.

###### 3.2.1.3.11 Система поддержания климатических параметров строится на основе бытовой сплит-системы должна иметь следующие характеристики:

а) наличие зимнего пакета до -30°С;

б) охлаждение не менее 2500 кВт.

##### 3.2.1.4 КС.1 и КС.2 предназначены для обеспечения взаимодействия между вычислительными узлами и серверами на основе активного и пассивного коммутационного оборудования и должны обеспечивать:

##### а) КС.1 – соединение с вычислительными узлами на скоростях 1/10/25 Гбит/с, серверов 10/25/100 Гбит/с и хранилищ данных 16 Гбит/с;

б) при комплектации оборудования КС.1 и подготовки документации к ней необходимо исходить из планируемого переноса КС.1 на строящийся объект 680-3 (г. Москва);

в) КС.2 – соединение с вычислительными узлами на скоростях 1/10 Гбит/с.

##### 3.2.1.4.1 Преобразователи среды передачи данных предназначены для подключения к оптической кабельной сети вычислительных узлов и других устройств ОО, в которых отсутствуют оптические интерфейсы. Количество и конкретные модели устройств определяются Головным исполнителем и согласовываются с Заказчиком в течении 3 месяцев с начала выполнения ОКР-2.

###### 3.2.1.4.2 Коммутатор сетевой тип 1 должен иметь следующие характеристики:

а) корпус, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) 24 лицензированных к работе сетевых интерфейса FibreChannel/SFP+ 16 Гбит/с (совместимых с 8 Гбит/с);

г) комплект из 24 оптических SFP-модулей MM с разъемами LC;

д) четыре сетевых комбинированных интерфейса Gigabit Ethernet/SFP+;

е) два блока питания мощностью не менее 550 Вт каждый.

###### 3.2.1.4.3 Коммутатор сетевой тип 2 должен иметь следующие характеристики:

а) корпус, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) 32 сетевых интерфейса 100GigabitEthernet/QSFP28;

г) два блока питания мощностью не менее 550 Вт каждый;

д) 4 блока вентиляторов.

###### 3.2.1.4.4 Коммутатор сетевой тип 3 должен иметь следующие характеристики:

а) корпус, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) 24 сетевых интерфейсов 1/10 GigabitEthernet/SFP;

г) блок вентиляторов;

д) два блока питания мощностью не менее 550 Вт каждый.

###### 3.2.1.4.5 Коммутатор сетевой тип 4 должен иметь следующие характеристики:

а) корпус, предназначенный для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

б) необходимый набор крепежа для монтажа в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу;

в) 24 сетевых интерфейсов 1 GigabitEthernet/RG45;

г) 4 сетевых интерфейсов 1/10 GigabitEthernet/SFP+;

д) блок вентиляторов;

###### 3.2.1.4.6 Трансивер SFP тип 1 должен иметь следующие характеристики:

а) являться оптическим SFP-модулем для работы с многомодовыми волоконно-оптическим кабелем (ОМ-3);

б) скорость передачи данных должна составлять 1 Гбит/с;

в) расстояние передачи данных должно составлять не менее 500 м;

г) длина волны (850±0,2) нм;

д) тип оптического разъема трансивера должен быть LC.

###### 3.2.1.4.7 Трансивер SFP тип 2 должен иметь следующие характеристики:

а) являться SFP-модулем, предназначенным для работы с линиями связи типа «витая пара»;

б) скорость передачи данных должна составлять 1 Гбит/с;

в) тип разъема должен быть RJ-45.

###### 3.2.1.4.8 Трансивер SFP+ тип 1 должен иметь следующие характеристики:

а) являться оптическим SFP-модулем для работы с многомодовыми волоконно-оптическим кабелем (ОМ-3);

б) скорость передачи данных должна составлять 10 Гбит/с;

в) расстояние передачи данных должно составлять не менее 300 м;

г) длина волны (850±0,2) нм;

д) тип оптического разъема трансивера должен быть LC.

###### 3.2.1.4.9 Трансивер SFP+ тип 2 должен иметь следующие характеристики:

а) являться оптическим SFP-модулем для работы с многомодовыми волоконно-оптическим кабелем (ОМ-3);

б) скорость передачи данных должна составлять 16 Гбит/с;

в) расстояние передачи данных должно составлять не менее 100 м;

г) длина волны (850±0,2) нм;

д) тип оптического разъема трансивера должен быть LC.

###### 3.2.1.4.10 Трансивер SFP28 должен иметь следующие характеристики:

а) являться оптическим SFP28-модулем для работы с многомодовыми волоконно-оптическим кабелем (ОМ-3);

б) скорость передачи данных должна составлять 25/10 Гбит/с;

в) расстояние передачи данных должно составлять не менее 70 м;

г) длина волны (850±0,2) нм;

д) тип оптического разъема трансивера должен быть LC.

###### 3.2.1.4.11 Трансивер QSFP+ должен иметь следующие характеристики:

а) являться оптическим QSFP+ модулем SR4E для работы с многомодовыми волоконно-оптическим кабелем (ОМ-3);

б) скорость передачи данных должна составлять 40 Гбит/с;

в) расстояние передачи данных должно составлять не менее 300 м;

г) длина волны (850±0,2) нм;

д) тип оптического разъема трансивера должен быть MPO.

###### 3.2.1.4.12 Трансивер QSFP28 должен иметь следующие характеристики:

а) являться оптическим QSFP28-модулем SR4 для работы с многомодовыми волоконно-оптическим кабелем (ОМ-3);

б) скорость передачи данных должна составлять 100 Гбит/с;

в) расстояние передачи данных должно составлять не менее 70 м;

г) длина волны (850±0,2) нм;

д) тип оптического разъема трансивера должен быть MPO.

###### 3.2.1.4.13 Кабель прямого подключения QSFP28 должен иметь следующие характеристики:

а) иметь на обоих концах QSFP28-модули для соединения активных устройств;

б) скорость передачи данных должна составлять 100 Гбит/с;

г) иметь длину (3±3х10-2) м.

###### 3.2.1.4.14 Кабель подключения тип 1 должен иметь следующие характеристики:

а) предназначен для разветвления информационного сигнала с одного 100 Гб порта на 4 информационных сигнала;

б) иметь на одном конце оптический коннектор MPO;

в) на всех остальных окончаниях должны быть оптические разъемы типа LC;

г) скорость передачи данных должна составлять 100 Гбит/с через МРО соединение;

д) скорость передачи данных должна составлять не менее 25 Гбит/с через соединения типа LC;

е) иметь длину (5±5х10-2) метра до каждого из оконечных устройств.

3.2.1.4.15 Кабель подключения QSFP+ на 4 SFP+ должен иметь следующие характеристики:

a) предназначен для подключения к одному 40 Гб порту 4х активных устройств 10 Гб;

б) иметь на одном конце QSFP+-модуль;

в) на всех остальных окончаниях иметь SFP+ модули;

г) иметь длину (3±3х10-2) м;

3.2.1.4.16 Кабель прямого подключения SFP+ должен иметь следующие характеристики:

а) иметь на обоих концах SFP+-модули для соединения активных устройств;

б) скорость передачи данных должна составлять 10 Гбит/с;

г) иметь длину (3±3х10-2) м.

#### 3.2.2 ПАК «Шлюз» предназначен для организации однонаправленной передачи данных из локальных вычислительных сетей (далее – ЛВС) низшей категории или с носителей данных (CD, DVD, USB) в ЛВС высшей или равной категории и должен обладать следующими характеристиками:

а) обеспечивать работоспособность приемо-передающего программного обеспечения в операционных системах Windows и Linux;

б) обеспечивать передачу данных со средней скоростью не ниже 750 Мбит/с в варианте с одной АК «Шлюз» и 1,5 Гбит/с в варианте с параллельным использованием двух АК «Шлюз» при использовании СПО УК Шлюз.

##### 3.2.2.1 АК «Шлюз» должна иметь следующие характеристики:

а) быть выполнена в форм-факторе для крепления в 19” стойку с комплектом крепления;

б) должна обеспечивать скорость передачи данных на уровне не ниже 750 Мбит/с;

в) иметь входы формата RG-45 и SFP;

г) иметь оптический выход MM формата LC;

3.2.2.2 Сервера «Шлюз» должны обеспечивать подключение двух АК «Шлюз» (в комплекте – одна) и иметь возможность передавать и принимать трафик со скоростью не ниже пропускной способности подключаемых АК «Шлюз».

3.2.2.2.1 Внешний сервер «Шлюз» должен быть укомплектован корпусом высотой до 2U, предназначенным для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу с необходимым набором крепежа, LCD-монитором, клавиатурой, мышью, двумя трансиверами SFP тип 1 и должен иметь следующие характеристики:

а) процессор Intel Xeon с тактовой частотой не ниже 3,4 ГГц;

б) оперативная память не менее 32 Гбайт;

в) накопитель SSD объемом не менее 256 Гбайт;

г) два накопителя SSD объемом не менее 1 Тбайт каждый;

д) три сетевых интерфейса RG-45 1 Гбит/с;

е) сетевой адаптер Ethernet Dual Port 1 Гбит/с;

ж) два блока питания мощностью не менее 500 Вт каждый.

3.2.2.2.2 Внутренний сервер «Шлюз» должен быть укомплектован корпусом высотой до 2U, предназначенным для размещения в стандартном 19” телекоммуникационном шкафу с необходимым набором крепежа, LCD-монитором, клавиатурой, мышью, тремя трансиверами SFP тип 1, трансивером SFP+ тип 1 и должен иметь следующие характеристики:

а) процессор Intel Xeon с тактовой частотой не ниже 3,4 ГГц;

б) оперативная память не менее 32 Гбайт;

в) накопитель SSD объемом не менее 256 Гбайт;

г) два накопителя SSD формата M.2 с количеством IOPS не менее 500к и объемом не менее 900 Гбайт каждый;

д) сетевой адаптер Ethernet Dual Port 1 Гбит/с;

е) сетевой адаптер Ethernet 1/10 Гбит/с;

ж) два блока питания мощностью не менее 500 Вт каждый.

#### 3.2.3 USB-шлюз предназначен для однонаправленной передачи данных от USB-устройств в вычислительные узлы опытных образцов и должен удовлетворять следующим требованиям:

а) скорость передачи данных на уровне не ниже 10 Мбит/с;

б) иметь входной и выходной интерфейсы USB 2.0.

3.2.4 Аппаратный калибратор цвета мониторов должен быть совместим с закупаемым оборудованием, и предназначен для обеспечения идентичных условий воспроизведения изображений у различных пользователей.

### 3.3 Требования радиоэлектронной защиты

Не предъявляются.

### 3.4 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.4.1 Электропитание ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» должно осуществляться от сети переменного тока напряжением (220±20) В с частотой (50±5) Гц.

### 3.5 Требования надежности

3.5.1 В течение месяца с начала работы Заказчик определяет критерии отказа и время восстановления работоспособности ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И».

3.5.2 ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» должны быть рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы.

3.5.3 Время проведения профилактических и ремонтных работ не должно превышать 1 час в сутки.

3.5.4 Срок службы изделий должен составлять 5 лет.

3.5.5 Гарантийный срок эксплуатации должен составлять 1 год с момента утверждения Заказчиком акта приема-передачи.

3.5.6 Расчет ЗИП-О должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-705-2008.

Примечание. Опытные образцы в ходе разработки испытаниям на надежность не подвергается. Показатели надежности определяются расчетным путем.

### 3.6 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

### 3.7 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.7.1 Перечень инструментов, приспособлений и диагностического оборудования для проведения технического обслуживания и ремонта, требования к нормам расхода запасных частей и эксплуатационных материалов определяются в процессе разработки и должны быть указаны в ЭД.

3.7.2 В изделиях должна быть обеспечена взаимозаменяемость однотипных устройств, блоков и элементов.

3.7.3 Конструкция изделий должна обеспечивать беспрепятственный доступ к элементам и монтажу при проведении ремонтно-восстановительных работ.

3.7.4 Разрабатываемые изделия предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях в диапазоне температур от +10°С до +35°С и влажности воздуха не более 75 % при 25°С (проверяется по сопроводительной документации).

### 3.8 Требования транспортабельности

Не предъявляются.

### 3.9 Требования безопасности

3.9.1 Конструкция изделий должна обеспечивать безопасную работу обслуживающего персонала и удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 20.39.309-98 (раздел 18).

### 3.10 Требования обеспечения режима секретности

#### 3.10.1 ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» должны создаваться как автоматизированные системы в защищенном исполнении (далее по тексту – АСЗИ) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов ФСБ России.

#### 3.10.2 ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» должны создаваться в соответствии с требованиями концепции обеспечения безопасности информации, выписка из которого предоставляется Головному исполнителю в течение 2 месяцев с начала выполнения ОКР-2.

3.10.3 ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» должны располагаться в контролируемых зонах (далее по тексту – КЗ) режимных объектов Заказчика в выделенных помещениях второй категории.

#### 3.10.4 В рамках выполнения ОКР-2 «Камертон» Головным исполнителем должен быть разработан комплект документов по обеспечению информационной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов ФСБ России:

- протоколы по результатам обследования помещений объектов, используемых для размещения ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

- предписания на эксплуатацию составных частей ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»

- предписания на эксплуатацию ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» в целом;

- инструкции по организационно-техническим мероприятиям ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

- отчеты по обеспечению безопасности информации, циркулирующей в ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

- программа и методика аттестационных испытаний защищенности ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

- инструкция по применению средств антивирусной защиты.

Примечания.

1. Предписания на эксплуатацию ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» разрабатываются с учетом их размещения на объектах Заказчика.

2. Результатом рассмотрения отчета по обеспечению безопасности информации, циркулирующей в ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» являются выписки из заключения ФГКУ «В/ч 43753» о возможности ввода в эксплуатацию и обработки сведений, составляющих государственную тайну.

3.10.5 Материальная часть изделия должна быть несекретной. Документация, содержащая сведения, раскрывающие назначение ОО, должна иметь степень секретности «Секретно».

#### 3.10.6 ПАК «Шлюз» и АК «Шлюз» должны иметь действующие сертификаты или заключения ФГКУ «В/ч 43753» на защиту информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

#### 3.11 Требования обеспечения защиты от ТР

#### 3.11.1 Оборудование ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» должно пройти специальную проверку (далее – СП) и специальные исследования (далее – СИ) в организации, имеющей лицензию ФСБ России на проведение соответствующих работ, в соответствии с действующими нормативными документами ФСБ России.

#### 3.11.1.1 СИ проводятся в объеме требований НОСТ-ТС/ЛЦ и Дополнения №3 к нему для объектов 2 категории в организации, имеющей лицензию ФСБ России на проведение СИ, а СП технических средств в объеме требований ОСТ-СП/ЛЦ и Дополнения №2 к нему в организации, имеющей лицензию ФСБ России на проведение СП, с оформлением документов, дающих право на их эксплуатацию для обработки информации по 2 категории.

#### 3.11.1.2 Волоконно-оптические линии (далее - ВОЛС) из состава СКС должны пройти СИ в соответствии с действующими нормативными документами ФСБ России.

Примечание. Экспертиза результатов работ по СП и СИ проводится в соответствии с действующими нормативными документами ФСБ России.

### 3.12 Требования стандартизации и унификации

Не предъявляются.

### 3.13 Требования технологичности

Не предъявляются.

### 3.14 Конструктивные требования

#### 3.14.1. Конструктивные требования к СКС.

##### 3.14.1.1. Требования к типам кабельных линий связи:

а) СКС должна проектироваться и создаваться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246-2008 и ОСТ-ЛВОСС;

б) абонентские ВОЛС должны создаваться на основе четырехволоконного многомодового волоконно-оптического кабеля с характеристиками:

- диаметр сердцевины (50 ± 3) мкм;

- диаметр оболочки (125 ± 1) мкм;

- тип волокна ОМ-3.

в) магистральная ВОЛС должна создаваться на основе 16 или 32 волоконного многомодового волоконно-оптического кабеля с характеристиками:

- диаметр сердцевины (50 ± 3) мкм;

- диаметр оболочки (125 ± 1) мкм;

- тип волокна ОМ-3.

##### 3.14.1.2 Требования к монтажу кабельных линий связи:

а) экранирующие оболочки монтируемых соединительных кабелей должны обеспечивать надежный контакт с заземленными корпусами устанавливаемого активного сетевого оборудования, коммутационных панелей, соединительных розеток; заземление должно осуществляться с одной стороны кабеля на шину технологического заземления с целью исключения образования замкнутых контуров;

б) кабельные трассы и СКС должны прокладываться в конструкциях пола (подпольные каналы, фальшполы, закладные трубы), под потолком (закрытые кабельные лотки), в металлорукавах (за исключением абонентских соединительных линий), настенных каналах (кабельных коробах), незадействованных для прокладки кабелей открытых видов связи. Общим требованием, предъявляемым к рассматриваемым конструкциям, является необходимость ограничения неконтролируемого доступа к кабелям СКС;

в) все кабельные каналы должны обеспечивать защиту кабелей СКС от случайных механических повреждений оболочки (проколы, разрезы, срезы, сдавливания и т.п.);

г) все кабеленесущие металлоконструкции элементов СКС должны быть заземлены и соединяться с шиной технологического заземления металлическим проводником сечением не менее 4 мм2, имеющим внешнее изолирующее покрытие;

д) размещение кабеля в служебных помещениях должно осуществляться в электротехническом коробе отдельно от линий связи, выходящих за пределы контролируемой зоны или имеющих более низкую категорию, и не иметь пересечений с силовыми кабелями электропитания;

е) при совместном пробеге кабельных линий СКС и линий бытового электропитания, трубопроводов, металлических инженерных коммуникаций должен быть обеспечен пространственный разнос не менее 100 мм;

ж) при совместном пробеге кабельных линий СКС и коммуникаций, имеющих выход за пределы контролируемой зоны, величина пространственного разноса должна составлять не менее 0,5 м;

з) все кабельные линии связи, соединительные кабели, коммутационные панели в телекоммуникационных шкафах и абонентские розетки должны иметь цветовую и буквенно-цифровую маркировку.

##### 3.14.1.3 Требования к соединительным (коммутационным) шнурам:

а) СКС должна быть оснащена необходимым количеством оптических и медных коммутационных шнуров:

- в телекоммуникационных шкафах – медные длиной (2±2х10-2) метра, оптические – в количестве 50% от общего числа длиной (2±2х10-2) метра и 50% – (3±3х10-2) метра;

- на рабочих местах – медные длиной (2±2х10-2) метра, оптические в количестве 50% от общего числа длиной (3±3х10-2) метра и 50% длиной (5±5х10-2) метров.

б) тип оптических портов в коммутационных панелях – SC или LC, в абонентских розетках – SC, в абонентских устройствах – LC.

#### 3.14.2 Требования к телекоммуникационному шкафу из состава СКС:

а) высота шкафа 47U;

б) габаритные размеры 800х1000 мм (ШхГ);

в) монтажный размер 19”;

г) металлические стенки и двери;

д) цоколь – 100 мм;

е) должен быть оснащен устройствами запирания и опечатывания на всех дверях и съемных стенках;

ж) должен быть оснащен вентиляторами.

# 4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Формирование цены государственного контракта и её вида осуществляется Заказчиком совместно с Головным исполнителем на основании представленных Головным исполнителем предложений о виде и цене на продукцию.

# 5 ТРЕБОВАНИЯ К КАТАЛОГИЗАЦИИ

Не предъявляются.

# 6 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### 6.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

6.1.1 Эксплуатационная документация исполняется в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.505-79, ГОСТ 19.508-79, ГОСТ Р 8.654-2009, ГОСТ 2.601-2013). Перечень эксплуатационной документации согласовывается с Заказчиком.

6.1.2 РКД должна разрабатываться в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

Примечание. Перечень РКД разрабатывается Головным исполнителем и согласовывается с Заказчиком и с 5027 ВП МО РФ в течение 2 месяцев с начала работы.

### 6.2 Требования к метрологическому обеспечению

6.2.1 Используемые средства измерения должны быть утвержденных типов (внесены в государственный реестр средств измерений), поверены согласно приказу Минпромторга РФ от 02.07.2015 № 1815.

6.2.2 Применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97.

6.2.3 Методики выполнения измерений параметров должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-2009.

6.2.4 Результаты измерений должны быть выражены в узаконенных единицах физических величин согласно ГОСТ 8.417-2002, а формы выражения показателей точности измерений соответствовать требованиям МИ 1317-2004.

6.2.5. Применяемое программное обеспечение средств измерений должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.654-2015.

6.2.6. При создании опытных образцов СВ должны быть подготовлены и переданы Заказчику эксплутационные документы, в которых изложены правила эксплуатации, порядок и периодичность проведения регламентных работ, проверки работоспособности разработанных комплексов (соответствия основных параметров требованиям ТТЗ). Эксплутационные документы должны соответствовать ГОСТ 2.601-2013.

6.2.7. Метрологическую экспертизу разрабатываемого образца СВ проводит Заказчик по согласованной с головным Исполнителем программе. Программа метрологической экспертизы разрабатывается Заказчиком и согласовывается с головным Исполнителем не позднее, чем за 2 месяца до окончания работы (этапа работы).

6.2.8. Метрологическое обеспечение при создании и проведении испытаний образца СВ возлагается на Головного Исполнителя.

6.2.9. При привлечении Исполнителем к контролю качества и приемки образцов создаваемых СВ военного представительства (ВП), контроль метрологической экспертизы технической документации и испытаний образцов СВ осуществляет ВП в установленном порядке.

### 6.3 Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

### 6.4 Требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению

#### 6.4.1 Требования к математическому обеспечению.

Не предъявляются.

#### 6.4.2 Требования к программному обеспечению.

##### 6.4.2.1 ОПО должно включать в себя: для обеспечения работы вычислительных узлов типа 1, типа 2 и типа 4 – операционную систему (далее – ОС) Windows 8.1 или 10; для вычислительных узлов типа 3 и  файл-сервера – ОС Windows Server Standard версии не ниже 2016; ОПО для хранения специальной информации контура лингвистической обработки - СУБД Microsoft SQL Server Standard Edition версии не ниже 2016 и программное обеспечение (далее – ПО) VMware vSphere Standard, предназначенное для развертывания и эксплуатации виртуальной инфраструктуры.

##### Примечание.

##### 1. Состав и актуальные версии ОПО уточняются Головным исполнителем и согласовываются Заказчиком в соответствии с план-графиком проведения работ.

##### 2. Состав виртуальной инфраструктуры (виртуальные сервера, виртуальные машины, служебные виртуальные сервера и машины и т.д.) формируется Головным исполнителем на основе требований Заказчика и согласовывается Заказчиком.

3. Количество копий лицензионного ПО и лицензий на использование ПО в п. 6.4.2.1 ТТЗ определяется Головным исполнителем и согласовываются Заказчиком в соответствии с план-графиком проведения работ.

##### 6.4.2.2 СПО УК Шлюз предназначено для обеспечения групповой работы отдельных АК «Шлюз» через имеющиеся сервера обвязки и должно обеспечивать следующие возможности:

##### 6.4.2.2.1. ПО на внешнем сервере должно обеспечивать в процессе простоя сигнализацию работы линии, детектируемую внутренним сервером. Должен быть организован контроль работы базового ПО шлюза, перезапуск его в случае сбоев, должно вестись протоколирование отправки, контроль скорости передачи данных, детектирование инцидентов и передача данной информации на внутренний сервер.

##### 6.4.2.2.2 Должна быть реализована возможность при использовании двух АК «Шлюз» распараллеливания задачи передачи данных с контролем данной процедуры и целостности передаваемых данных.

##### 6.4.2.2.3 Должен быть организован контроль состояния внешнего и внутреннего серверов, настроено уведомление пользователя и администратора о происходящих событиях.

##### 6.4.2.2.4 Должна быть организована система мониторинга нескольких ПАК «Шлюз», находящихся в разных подсетях, с возможностью удаленно перенастраивать внутренние сервера пользователем с административными правами доступа.

##### 6.4.2.2.5 ОС, на которых должно работать СПО УК Шлюз – Windows 8, 8.1, 10 (32 и 64 разрядные), Windows Server 2012R2, 2016, 2016R2. ПО должно поддерживать подключение внешних библиотек и скриптов для дополнительной автоматизации действий до и во время передачи данных. СПО должно обладать парольной защитой от изменения настроек пользователем без административных прав доступа.

##### 6.4.2.3 СПО контура лингвистической обработки предназначено для решения задач распаковки информационных пакетов (ИП),  просмотра информационных материалов (ИМ), загрузки и просмотра выходных материалов (ВМ), вывода на печать ИМ и ВМ, вывода на машинный носитель информации (МНИ) паспортов ИП, ИМ и ВМ, состоит из специальных программных средств автоматизированного рабочего места (далее по тексту – СПС АРМ) приема, пользователя, вывода, информационного администратора и управления пользователями и должно соответствовать следующим требованиям:

##### 6.4.2.3.1 СПС АРМ приема должно обеспечивать:

##### а) распаковку каждого ИП, поступившего в контур лингвистической обработки и представленного в формате ЕУФ 2.3, анализ форматов содержащихся в ИП файлов ИМ и итерационное извлечение из них, в случае отнесения последних к форматам контейнеров, ИМ вплоть до конечного уровня информационных сообщений (ИС);

##### б) загрузку в оперативную базу данных (ОБД) поступивших ИП а также ИМ, как извлечённых из ИП так и сформированных в процессе извлечения из ИМ;

##### в) протоколирование принятых ИП, извлеченных из них ИМ и ИС, загруженных в ОБД ИС;

##### г) возможность выдачи квитанции (квитирование) приёма поступивших ИП. По окончании приема ИП оператор АРМ приема автоматически запрашивается о необходимости формирования квитанции. Запись квитанции на МНИ или ее печать выполняется на АРМ вывода.

##### Примечания.

##### 1.	ИС полагаются такие ИМ, которые подлежат профильному анализу пользователями контура.

##### 2.	В случаях, когда ИМ не относится к форматам контейнеров, принимается эквивалентность терминов ИМ и ИС.

##### 3.	Принимается, что ИМ, полученные в результате первичной распаковки ИП, имеют первый уровень вложенности; ИМ, полученные в результате извлечения из ИМ, - уровень на один больший уровня вложенности для содержащего их контейнера.

##### 4.	Для каждого ИМ должен вестись иерархический номер части (ИНЧ), количество позиций которого соответствует его уровню вложенности и который состоит из объединения порядкового номера ИМ, который он имеет внутри своего контейнера, и номеров всех включающих его контейнеров. Для ИП принимается одноуровневое нулевое значение ИНЧ.

##### 5.	Для каждого ИМ, извлечённого и загруженного в ОБД контура лингвистической обработки, должен формироваться самостоятельный паспорт, содержащий, в том числе: уникальный идентификационный номер (УИН), ИНЧ и ссылку на паспорт родительского ИМ в соответствии со спецификацией формата ЕУФ 2.3 (для всех ИМ, имеющих второй и более уровень вложенности).

##### 6.4.2.3.2 СПС АРМ пользователя должно обеспечивать:

##### а) просмотр списка ИС с возможностью его фильтрации и сортировки по условиям на значения полей их паспортов;

##### б) формирование и отправку на исполнение задания на вывод посредством централизованной печати подборки отобранных ИС;

##### в) просмотр ИС, хранимых в ОБД контура, подготовку на их основе выходных материалов (ВМ) (в том числе подготовка ВМ с использованием программного обеспечения Заказчика), загрузку из файлов, размещенных на АРМ пользователя (локально), в ОБД подготовленных ВМ;

##### г) просмотр списка ВМ с возможностью его фильтрации и сортировки по условиям на значения полей их паспортов;

##### д) ввод и корректировку паспортных данных ВМ с возможностью сохранения подготовленного ВМ и его паспорта в ОБД контура;

##### е) формирование и отправку на исполнение задания на вывод посредством централизованной печати подборки подготовленных ВМ;

##### ж) автоматическую отметку в паспорте ИС фактов просмотра, использования ИС для подготовки ВМ, вывода ИС на печать;

##### з) автоматическую отметку в паспорте ВМ фактов просмотра, вывода ВМ на печать;

##### и) протоколирование действий пользователя: просмотр ИС, загрузка ВМ, корректировка паспорта ВМ, вывод ИС на печать, вывод ВМ на печать.

##### Примечания.

##### 1.	Выходной материал является результатом обработки пользователем одного или нескольких ИС из одного или нескольких ИП.

##### 2.	Паспорт ВМ должен содержать УИН ИС, на основании которого (которых) он был подготовлен.

##### 6.4.2.3.3 СПС АРМ вывода должно обеспечивать:

##### а) вывод на машинный носитель информации (МНИ) паспортов всех ИП, ИМ и ВМ, хранимых в ОБД контура, в виде информационного пакета в формате ЕУФ 2.3, не содержащего информационные тела;

##### б) вывод на МНИ или на печать квитанций, сформированных на АРМ приема и на АРМ информационного администратора;

##### в) вывод на МНИ архивов журналов действий пользователей, сформированных на АРМ информационного администратора;

##### г) централизованную печать подборки отобранных ИС с формированием на обратной стороне последнего листа подборки двух групп учётных данных. Первая группа должна содержать в отношении каждого вошедшего в подборку ИС его УИН и номера листов печатаемых ИС. Вторая группа учётных данных должна содержать информацию, указанную для первой группы, и быть представлена в виде изображения машиночитаемого QR-кода;

##### д) централизованную печать подборки подготовленных ВМ с формированием на обратной стороне последнего ВМ двух групп учётных данных. Первая группа должна содержать в отношении каждого вошедшего в подборку ВМ его УИН. Вторая группа учётных данных должна содержать информацию, указанную для первой группы, и быть представлена в виде изображения машиночитаемого QR-кода;

##### е) централизованную печать листа учёта отобранных ИС, который содержит одну или несколько записей со значениями следующих паспортных полей ИС: фамилию, имя и отчество осуществившего отбор ИС пользователя, УИН родительского ИС (при наличии), УИН ИС, ИНЧ;

##### ж) централизованную печать листа учёта подготовленных ВМ, который содержит одну или несколько записей со значениями следующих паспортных полей ВМ: фамилию, имя и отчество осуществившего подготовку ВМ пользователя, УИН и ИНЧ родительского ИС, УИН ВМ;

##### з) протоколирование фактов вывода на МНИ, печати подборок отобранных ИС и подготовленных ВМ.

##### Примечания.

##### 1.	Формат представления и правила формирования изображения машиночитаемого QR-кода, содержащего фактографические данные о вошедших в подборку отобранных ИС или подготовленных ВМ, предоставляются Заказчиком в течение одного месяца с начала ОКР.

##### 2.	Правила формирования листов учёта, содержащего значения паспортных полей отобранных ИС или паспортных полей подготовленных ВМ, предоставляются Заказчиком в течение одного месяца с начала ОКР.

##### 3.	Полный перечень паспортных полей, подлежащих отражению на листах учёта, предоставляются Заказчиком в течение одного месяца с начала ОКР.

##### 6.4.2.3.4 СПС АРМ информационного администратора должно обеспечивать:

##### а) просмотр списка ИС с возможностью его фильтрации и сортировки по условиям на значения полей их паспортов;

##### б) просмотр списка ВМ с возможностью его фильтрации и сортировки по условиям на значения полей их паспортов;

##### в) возможность формирования задания на вывод в формате ЕУФ 2.3 на МНИ посредством АРМ вывода паспортных данных всех ИП и ИМ, принятых и загруженных за указываемый временной интервал в ОБД контура;

##### г) возможность формирования задания на вывод в формате ЕУФ 2.3 на МНИ посредством АРМ вывода паспортных данных всех ВМ, подготовленных за указываемый временной интервал средствами контура;

##### д) возможность формирования задания на вывод на печать посредством АРМ вывода листов учёта всех ИС, отобранных пользователями контура за указываемый временной интервал;

##### е) возможность формирования задания на вывод на печать посредством АРМ вывода листов учёта всех ВМ, подготовленных пользователями контура за указываемый временной интервал;

##### ж) возможность удаления из ОБД отобранных ИС, ВМ с выдачей квитанции (квитирования) удаленных ИС и ВМ по запросу информационного администратора. По окончании удаления ИС, ВМ оператор АРМ информационного администратора запрашивается о необходимости формирования квитанции. Запись квитанции на МНИ или ее печать выполняется на АРМ вывода;

##### з) возможность архивирования и очистки журнала действий пользователей с формированием задания на вывод архива журнала действий на МНИ;

##### и) протоколирование действий информационного администратора: удаление из ОБД отобранных ИС и ВМ, очистка, архивирование и вывод на МНИ журнала действий пользователей.

##### 6.4.2.3.5 СПС АРМ управления пользователями должно обеспечивать:

##### а) ведение учетных записей пользователей (добавление, редактирование атрибутов, изменение категории пользователя – оператор АРМ приема, оператор АРМ вывода, пользователь, информационный администратор, блокировка пользователя).

##### Примечание:

##### У каждого пользователя должны быть следующие атрибуты: подразделение, ФИО, логин, категория пользователя, признак блокировки. При отображении списка пользователей должна присутствовать возможность сортировки по любому атрибуту пользователя. Должна присутствовать возможность экспорта и импорта списка пользователей с их атрибутами в формате csv (текстовый файл с разделителями).

##### б) аутентификацию и идентификацию пользователей на основе службы Active Directory (используя единую учетную запись входа – средствами windows authentication).

#### 6.4.3 Требования к информационно-лингвистическому обеспечению не предъявляются.

# 7 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КИМП

7.1 Для обеспечения заданных технических характеристик должны использоваться перспективные материалы, комплектующие изделия и оборудование, в том числе импортного производства.

7.2 До выпуска полного комплекта РКД допускается приобретение материалов и комплектующих изделий по базовым спецификациям, разработанным Головным исполнителем и утвержденным Заказчиком.

# 8 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Не предъявляются.

# 9 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

Не предъявляются.

# 10 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1 Все полученные при выполнении ОКР-2 «Камертон» результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР-2 «Камертон» объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

10.2 Права на результаты, полученные при выполнении ОКР-2 «Камертон», принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

10.3 Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении ОКР-2, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

# 11 ТРЕБОВАНИЯ защиты ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР-2

### 11.1 Требования обеспечения режима секретности

#### 11.1.1 Целью обеспечения режима секретности является сохранение в тайне сведений о состоянии проводимой ОКР-2 «Камертон» и достигнутых результатах.

#### 11.1.2 При выполнении ОКР-2 «Камертон» Головной исполнитель должен руководствоваться требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1.

#### 11.1.3 В течение месяца с начала работы Головной исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком план мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении ОКР-2 «Камертон».

#### 11.1.4 Охраняемыми сведениями при проведении ОКР-2 «Камертон» являются:

а) назначение ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» – «Секретно» (п. 7.4 ведомственного Перечня сведений подлежащих засекречиванию (далее – Перечня) – приказ № 0120 – 2015 г.);

б) сведения об обеспечении безопасности информации, циркулирующей в ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» – «Секретно» (п. 5.5 Перечня – приказ № 0213 – 2014 г.);

в) результаты СП и СИ – «Секретно» (п. 3.11 Перечня – приказ № 0213 – 2014 г.).

#### 11.1.5 Гриф секретности научно-технической продукции устанавливается Заказчиком в соответствии с Перечнем, при этом:

а) заключениям по результатам СП – «Секретно»;

б) протоколам лабораторных СИ – «Секретно»;

в) предписаниям на эксплуатацию – «Секретно».

Другим отчетным материалам и документации, разработанным в соответствии с требованиями на ОКР-2 «Камертон», а также материальной части ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» гриф секретности не устанавливается.

#### 11.1.6 До начала выполнения ОКР-2 «Камертон» должны быть выполнены мероприятия по обеспечению режима секретности, обеспечивающие защиту государственной тайны и информации ограниченного распространения в ходе ее выполнения.

#### 11.1.7 Головной исполнитель не может без получения в установленном порядке письменного согласия Заказчика публиковать в печати, передавать третьим лицам результаты, полученные в ходе работы, и использовать их для занятия любой деятельностью, в том числе в интересах других лиц.

#### 11.1.8 После окончания ОКР-2 «Камертон» вся наработанная научно-техническая продукция представляется Заказчику установленным порядком.

#### 11.1.9 При ведении переписки по планированию и финансированию работы и ее материально-техническому обеспечению раскрывать истинное содержание работ запрещается. Во всех случаях используется шифр работы.

#### 11.1.10 Ответственность за организацию и выполнение требований по обеспечению режима секретности возлагается на руководителя организации, являющейся Головным исполнителем, и ответственных исполнителей ОКР-2 «Камертон».

#### 11.1.11 Допуск к ТТЗ соисполнителей и представителей других сторонних организаций, в том числе осуществляющих контрольные государственные функции, производится только с письменного разрешения Заказчика.

#### 11.1.12 Разрешается использовать шифр ОКР-2 «Камертон» в открытой переписке и при ведении служебных переговоров по незащищенным каналам связи, если информация не раскрывает характер и назначение этих работ.

#### 11.1.13 Использование материалов и документов ОКР-2 «Камертон» при проведении или участии в научных конференциях, семинарах, публикациях допускается только с письменного разрешения Заказчика.

#### 11.1.14 Головной исполнитель обязан предоставить персональные данные на сотрудников, планируемых к привлечению на объекты Заказчика. Заказчик имеет право отклонить кандидатуру без объяснения причин.

#### 11.1.15 Заказчик имеет право осуществлять контроль эффективности проводимых Головным исполнителем мероприятий по защите государственной тайны при проведении работ по ОКР-2 «Камертон».

#### 11.1.16 При нарушении Головным исполнителем в ходе выполнения ОКР-2 «Камертон» взятых на себя обязательств по защите государственной тайны Заказчик имеет право приостановить выполнение работы до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – поставить вопрос об аннулировании заказа и лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности, при этом материальный ущерб, нанесенный государству в лице Заказчика, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Требования противодействия техническим разведкам (ТР).

- 11.2.1. Целью мероприятий по ПДТР является защита сведений об
ОКР-2 «Камертон», составляющих государственную и служебную тайны, от утечки по техническим каналам.

- 11.2.2. Противодействие технической разведке (ПДТР) при проведении ОКР-2 «Камертон» обеспечивается выполнением нормативно-методических документов ФСТЭК России и требований Заказчика.

11.2.3. Головным исполнителем должна быть разработана и утверждена инструкция по защите информации от ТР при выполнении ОКР-2 «Камертон». Указанная инструкция должна быть согласована с заказчиком в течение одного месяца после получения утвержденного ТТЗ на ОКР-2 «Камертон».

11.2.4. Совещания с обсуждением сведений об ОКР-2 «Камертон», составляющих государственную тайну, разрешается проводить только в аттестованных режимных помещениях.

11.2.5. Допуск сотрудников ФСТЭК России и специалистов промышленных базовых подразделений комплексного контроля к выполняемым в интересах Заказчика работам и на соответствующие объекты Головного исполнителя осуществляется в каждом конкретном случае только с письменного разрешения Заказчика.

11.2.6. Заказчик имеет право осуществлять контроль за эффективностью принимаемых Головным исполнителем мер по защите информации от ТР при выполнении ОКР-2 «Камертон». Головной исполнитель обязан по требования Заказчика предоставить всю необходимую документацию, связанную с вопросами ПДТР.

### 11.3 Легендирование ОКР-2 «Камертон» осуществляется в рамках основной легенды прикрытия Головного исполнителя. ОКР-2 «Камертон» дополнительного легендирования не требует.

### 11.4 Государственной регистрации ОКР-2 «Камертон» не подлежит.

# 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Не предъявляются.

# 13. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

### 13.1. Работа проводится в два этапа – с 1 апреля 2019 г. по 15 марта 2021 г.

### 13.2. Этап 1. Разработка РКД, изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И». Проведение предварительных испытаний (далее - ПИ) и материально-технической приемки (далее - МТП).

Срок проведения: 1 апреля 2019 г. – 31 января 2021 г.

По окончании этапа Заказчику предъявляются:

а) РКД на ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

б) ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

в) заключение по результатам СП;

г) инструкция по организационно-техническим мероприятиям ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

д) предписания на эксплуатацию отдельных ТС;

е) инструкция по применению средств антивирусной защиты;

ж) программа и методика аттестационных испытаний защищенности ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

з) акт ПИ ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

и) акт МТП ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И».

### 13.3. Этап 2. Проведение государственных испытаний (далее - ГИ).

Срок проведения: 1 февраля 2021 г. – 15 марта 2021 г.

По окончании этапа Заказчику предъявляются:

а) акт ГИ ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

б) комплект РКД на ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И»;

в) предписания на эксплуатацию ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И» в целом;

г) результаты аттестационных испытаний;

г) результаты экспертизы аттестационных испытаний, проведенной экспертной организацией.

Примечание:

Допускается предоставление результатов экспертизы экспертной организации после окончания 2 этапа при условии отправки полного согласованного комплекта документов до окончания работы.

# 14. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР-2

### 14.1. ОКР-2 выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203-2001.

### 14.2 Для выполнения ОКР-2 «Камертон» Головной исполнитель может привлекать соисполнителей по согласованию с Заказчиком.

### 14.3 В течение двух месяцев с даты утверждения ТТЗ Головным исполнителем должен быть разработан, согласован с 5027 ВП МО РФ и Заказчиком план-график выполнения ОКР-2. Перечень конструкторской и эксплуатационной документации опытных образцов комплекса должен быть разработан Головным исполнителем и согласован с 5027 ВП на первом этапе ОКР. Состав ЗИП-О согласовывается с Заказчиком не позднее 30 сентября 2020 г.

### 14.4 Головной исполнитель проводит предпроектное обследование предполагаемых объектов размещения ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И», разрабатывает протоколы с результатами объектовых обследований и представляет их на согласование Заказчику в течение 2 месяцев с начала работы.

### 14.5	В ходе выполнения ОКР-2 Головной исполнитель должен провести установку и первоначальную настройку технических средств ОО «Камертон-Т» и ОО «Камертон-И», в том числе:

### а)	монтаж и первоначальная настройка сетевого оборудования (коммутаторы ЛВС и коммутаторы сети хранения данных);

### б)	монтаж и первоначальная настройка системы хранения данных, формирование дисковых массивов;

### в)	монтаж серверного оборудования и настройка параметров серверного оборудования для использования в составе платформы виртуализации;

### г)	монтаж серверного оборудования и настройка параметров серверного оборудования для использования в качестве файл-серверов

### д)	монтаж оборудования системы бесперебойного питания.

### 14.6	В ходе выполнения ОКР-2 Головной исполнитель должен провести установку и настройку ОПО, в том числе:

### а)	установка и настройка ОПО виртуализации на серверах виртуализации (базовый вариант);

### б)	создание служебных виртуальных машин виртуальной инфраструктуры и установка серверного ОПО:

### -	создание, установка и настройка сервера службы каталогов;

### -	создание, установка и настройка сервера баз данных;

### -	создание, установка и настройка сервера управления виртуальной инфраструктурой;

### -	создание, установка и настройка сервера управления виртуальными рабочими столами.

### в)	развертывание ОПО управления виртуальной инфраструктурой;

### г)	развертывание станции управления виртуальной инфраструктурой (виртуальная машина);

### д)	оптимизация параметров компонентов виртуальной инфраструктуры;

### е)	создание виртуальных рабочих мест пользователей и установка клиентского ОПО;

### ж)	создание шаблонов виртуальных машин;

### з)	установка и настройка серверного ОПО файл-серверов;

### и)	создание и настройка службы синхронизации системного времени (на основе протоколов NTP и SNTP), в том числе:

### -	выбор и настройка источников времени;

### -	настройка служб временной синхронизации коммутационного оборудования и СХД;

### -	настройка служб временной синхронизации ОПО серверного оборудования;

### -	настройка служб временной синхронизации витруальных машин (служебных и пользовательских);

### -	настройка служб временной синхронизации ОПО АРМ пользователей.

### 14.7	Головной исполнитель должен разработать инструкцию по установке и первоначальной настройке виртуальной инфраструктуры.

### 14.8	Головной исполнитель должен провести настройку параметров компонентов виртуальной инфраструктуры для обеспечения информационного взаимодействия с существующим сегментом обработки информации на объекте размещения.

### 14.9 Программа и методики ПИ должны быть разработаны Головным исполнителем в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.211-2002, согласованы с 5027 ВП МО РФ и представлены на согласование Заказчику не позднее, чем за 30 дней до начала ПИ.

### 14.10 Программа МТП должна быть разработана Головным исполнителем, согласована с 5027 ВП МО РФ и представлена на утверждение Заказчику не позднее, чем за 30 дней до начала МТП.

### 14.11 Программа и методика аттестационных испытаний защищенности АСЗИ должна быть разработана Головным исполнителем и представлена на утверждение Заказчику не позднее, чем за 30 дней до начала ПИ.

### 14.12 Программа и методики ГИ должны быть разработаны Заказчиком и согласованы с Головным исполнителем не позднее, чем за 30 дней до начала ГИ.

### 14.13 ГИ проводятся с участием представителей Заказчика, Головного исполнителя, 5027 ВП МО РФ и других заинтересованных организаций.

### Отдельные требования настоящего тактико-технического задания могут изменяться в установленном порядке по согласованию Заказчика и Головного исполнителя.

Метрологическая экспертиза ТТЗ проведена

внештатный метролог-эксперт                                                        К.П. Бычков

| От ФГКУ «В/ч 71330» |  | От ООО «САЙТЭК» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В.В. Тихомиров |  |  |
| ___ ___________ 2018 г. |  | ___ ___________ 2018 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| от ФГКУ «В/ч 71330» |  |  |  |
|  | В.В. Крылов |  |  |
| ___ ___________ 2018 г. |  |  |  |
|  | А.Г. Никишин |  |  |
| ___ ___________ 2018 г. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| От 5027 ВП МО РФ |  |  |  |
| ___ ___________ 2018 г. |  |  |  |